# Weinspezifikation für Offenweineinkäufe und -anlieferungen

| Courtier |  | SAP-Vertragsnr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Weingut |  |  |  |
| Weinbezeichnung |  | Jahrgang |  |

Die Einhaltung und Bestätigung dieser Weinspezifikation ist Bedingung für eine Zusammenarbeit.

Die Grundlagen der Weinspezifikation bilden die schweizerischen gesetzlichen Vorgaben.

Die Gesetzes- und Verordnungstexte finden Sie unter: www.admin.ch/.....

Unter Berücksichtigung der Qualitätsmerkmale Rutishauser-DiVino SA müssen die gelieferten Weine folgende Anforderungen erfüllen:

| Inhalt-/Zusatzstoff |  | Vorgabe Rutishauser-DiVino SA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schweflige Säure SO2 |  | für Weine mit Restzu-ckergehalt von ≤ 5 g/l | für Weine mit Restzu-ckergehalt von > 5 g/l |
| Gesamte Schweflige Säure SO2 (mg/l) | Rotweine | max. 85 ± 15 | max. 115 ± 15 |
|  | Weiss- und Roséweine | max. 115 ± 15 | max. 145 ± 15 |
| Freie Schweflige Säure SO2 (mg/l) | Rotweine | mind. 30 ± 10 | mind. 30 ± 10 |
|  | Weiss- und Roséweine | mind. 30 ± 10 | mind. 30 ± 10 |
| Flüchtige Säure (g/l) | Weiss- und Roséweine | max. 0,5 ± 0.1 |  |
|  | Rotweine | max. 0,6 ± 0.1 |  |
| Saccharose |  | kein Zusatz erlaubt |  |
| Carboxymethylcellulose (CMC) | E466 | kein Zusatz erlaubt |  |
| Metaweinsäure | E353 | kein Zusatz erlaubt |  |
| Gummi Arabicum | E414 | Kein Zusatz erlaubt |  |
| Zitronensäure | E330 | max. 1.0 g/l |  |
| Sorbinsäure | E200 | max. 200 mg/l zugesetzte Menge muss auf dem Analysenzertifikat deklariert sein |  |
| Ascorbinsäure | E300 | max.150 mg/lt |  |
| Eisen |  | < 4 mg/l |  |
| Kupfer |  | max. 0.5 mg/l |  |

| Anlieferungsvorgaben | Der Wein muss: - musteridentisch gemäss der in der Bestellung angegebenen Muster-/ Referenznummer geliefert werden. - garantiert naturrein und hybridenfrei sein. - frei sein von zugegebenem Glyzerin. - begleitet sein von einem Ursprungs- oder Herkunftszeugnis - begleitet sein von einem Analysenzertifikat - beim Verlad 25 mg/l freie SO2 enthalten |  |
| --- | --- | --- |
| Das mitgelieferte Analysenzertifikat muss mindestens folgende Analysen enthalten. Dabei werden zum Vergleich mit den von uns bestimmten Analysenwerten nachfolgende erlaubte Abweichungen in Betracht gezogen: |  |  |
| Analyse |  | Erlaubte Abweichungen |
| Freie Schweflige Säure SO2 |  | ± 10 mg/l |
| Gesamte Schweflige Säure SO2 |  | ± 15 mg/l |
| Alkohol |  | ± 0.3 % vol. |
| pH |  | ± 0.1, aber <3.6 |
| Gesamtsäure |  | ± 0.2 g/l |
| Flüchtige Säure / Essigsäure |  | ± 0.1 g/l |
| Dichte |  | ± 0.0004 |
| Restzucker ≤ 5 g/l |  | ± 1 g/l |
| Restzucker > 5 ≤ 10 g/l |  | ± 2 g/l |
| Restzucker > 10 ≤ 15 g/l |  | ± 3 g/l |
| Restzucker ≥ 20 g/l |  | ± 4 g/l |
| GVO Erklärung | Die Weine dürfen keine gentechnisch veränderten Organismen enthalten, weder aus dem Weinbau noch durch entsprechende Zusatzstoffe aus der Weinbehandlung. |  |
| Filtration | Die gelieferten Offenweine sind filtriert anzuliefern. Klarheitsvorgabe: Maximal 1.2 NTU |  |
| Weinbehandlungen | Alle Weinbehandlungen richten sich nach dem «Anhang 9 zulässige önologische Verfahren und Behandlungen» der Getränkeverordnung SR 817.022.12 entsprechend jenen nach den Anhängen I, II A und III A der delegierten Verordnung (EU) 2019/93463. Die Weine müssen eiweissstabil sein. Die Weine dürfen keine nachweisbaren Spuren von Kasein, Lysozym oder Ovalbumin enthalten. |  |
| Nicht aufgeführte Weininhaltstoffe | Alle Behandlungsmittel, oder Weininhaltsstoffe, welche nicht im «Anhang 9 zulässige önologische Verfahren und Behandlungen» der Getränkeverordnung SR 817.022.12 entsprechend jenen nach den Anhängen I, II A und III A der delegierten Verordnung (EU) 2019/93463» aufgeführt sind, sind verboten. |  |
| Pflanzenschutzmittel / Pestizide | Für Pestizide gelten die Richtlinien und Rückstandshöchstgehalte der VPRH SR 817.021.23 und den entsprechenden Verordnungen der EU |  |
| Kontaminanten | Die Höchstwerte aus der Verordung des EDI über die Höchstgehalte für Kontaminanten (VHK SR 817.022.15) sind einzuhalten. |  |
| Abweichungen | Abweichungen der oben genannten Spezifikationen sind zu erklären und bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Rutishauser-DiVino SA. |  |
| Transportvorgaben | Es muss sichergestellt sein, dass kein Zugriff durch Dritte auf Offenwein-Gebinde erfolgen kann (generelles und konsequentes Plombieren der Domdeckel und aller Auslaufventile bei allen Transporten). Die Plomben sind jede einzeln identifizierbar durch eine Nummerierung oder sind durch die verladende Stelle personalisiert mit Firmenlogo. Diese Nummern oder die Anzahl der Originalplomben mit Lieferantenlogo sind auf den Lieferpapieren zu notieren. Bei Transporten, die nicht von Rutishauser-DiVino SA durchgeführt werden, gelten die Bestimmungen der Qualitätsvereinbarung Transport RuDi SA. |  |
| Warenbegleitpapiere Ausland | Auf sämtlichen Begleit- und Lieferpapieren sowie Warenrechnungen ist der entsprechende ARC Referenzcode aus dem EMCS (Exice and Movement System) oder das e-VD aufzudrucken / anzubringen / mitzuliefern. |  |
| Sonderregelung Italien | Wir akzepieren für die geografische Bezeichnung nur das EU konforme IGP auf allen Begleit- und Lieferpapieren sowie Warenrechnungen. Sollte eine Weinregion die Bezeichnung IGP noch nicht eingeführt haben und verwendet für den Export die Bezeichnung IGT, erbitten wir dringend um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail. |  |
| Gerichtsstand | Bern |  |

Qualitätssicherung des Lieferanten

| Standard / Norm | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001 |  |  |
| ISO 22000 |  |  |
| ISO 14001 |  |  |
| FSSC 22000 |  |  |
| Andere: (präzisieren) |  |  |
| HACCP Konzept |  |  |

Der Verkäufer und/oder der Courtier bestätigen, dass die vorliegende Spezifikation eingehalten wird und nehmen Kenntnis von den verlangten Vorgaben dieses Dokumentes. Dieses ist mit der Auftragsbestätigung rechtsgültig unterschrieben an uns zurückzusenden.

|  | der Käufer | der Verkäufer | der Courtier |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma / Stempel |  |  |  |
| Ort und Datum |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |